培养基名称：HSSC培养基（海水双层平板）

1、成分：

溶液A：

| 试剂名称 | 质量/体积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 琼脂 | 15.0 g |  |
| 海水 | 1.0 L |  |
| pH调至自然；灭菌条件：121度20min |  |  |

溶液B、

| 试剂名称 | 质量/体积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 琼脂 | 7.0 g |  |
| 海水 | 1.0 L |  |
| pH调至自然；灭菌条件：121度20min |  |  |

2、配制方法：

先配置底层琼脂并倒平板。上层琼脂 10mL 55℃水浴，加入1 ml宿主（如Vibrio LF TCBS 15 (MCCC 1K03520)，终浓度达到10e7-10e8），混匀，在加入适量  蛭弧菌  ，28-30℃培养48 h-5 d。